Тестовое задание: посторонняя речь в дорожках двухканальной записи

Условие

Дана двухканальная аудиозапись диалога двух участников, A и B: каждая дорожка записана со своего микрофона. В идеале на дорожке звучит только её владелец. На практике на неё попадает посторонняя речь:

- эхо — речь собеседника возвращается на дорожку через тракт передачи, с задержкой и искажениями;

- наводка — микрофон акустически слышит собеседника: устройства рядом, громкая связь;

- третий говорящий — рядом с микрофоном говорит человек, которого нет на второй дорожке.

Требуется для каждой дорожки определить, кто звучит в каждый момент времени.

| Метка | Значение |
| --- | --- |
| own | говорит владелец дорожки |
| leak | звучит собеседник со второй дорожки: эхо или наводка |
| third | говорит третий человек, которого нет на второй дорожке |
| silence | речи нет, только шум |

Источники могут звучать одновременно, например владелец и эхо собеседника (двойной разговор). Поэтому метки own, leak и third независимы: для каждого момента — да или нет по каждой.

Дополнительно. Удалить с дорожки leak, сохранив речь владельца, и показать, что голосовой эмбеддинг очищенной дорожки ближе к эмбеддингу чистой речи владельца.

Модель сигнала

Дорожка A — сумма речи владельца, просочившейся речи собеседника, речи третьего говорящего и шума, пропущенная через узкополосный тракт. Дорожка B устроена зеркально.

xAt=T gA*sAt + φhBA*yBt-τ + r*s3t + nAt

- s_A — речь владельца, g_A — его микрофон и помещение.

- y_B — сигнал на стороне собеседника; h_BA — путь просачивания, задержка τ от 20 до 300 мс, затухание от 6 до 40 дБ.

- φ — нелинейность: перегрузка динамика, кодек, авторегулировка усиления.

- s_3 — третий говорящий рядом с микрофоном A, r — его акустический путь (обычно тише и гулче владельца).

- n_A — шум; T — узкополосный тракт: 8 кГц, полоса 300–3400 Гц, A-law, иногда потеря фрагментов по 20 мс.

Параметры меняются от записи к записи; внутри записи путь h_BA может медленно дрейфовать. Любой из источников может отсутствовать. Чистый сигнал y_B недоступен: есть только дорожка x_B со своими помехами.

Модель приближённая. Её можно уточнить, обосновав изменения в отчёте.

Данные

Реальные записи не предоставляются. Обучающие и проверочные данные строятся самостоятельно: чистая речь смешивается по модели сигнала, и разметка получается точной по построению. Генератор данных — часть решения и тоже оценивается.

| Что нужно | Где взять |
| --- | --- |
| Русская речь разных говорящих | Golos, Common Voice ru |
| Речь с известными говорящими (для проверки эмбеддингов) | VoxCeleb |
| Импульсные отклики помещений и шумы | OpenSLR 28 (RIRS_NOISES), MUSAN |
| Реальное эхо с разметкой | Microsoft AEC Challenge |

Допускаются и другие открытые наборы, если они указаны в отчёте. Для проверки берутся говорящие, которых не было в обучении.

Вход, выход и ограничения

Вход — WAV, 8 кГц, 16 бит, стерео: левый канал — дорожка A, правый — B. Длина от 10 с до 10 мин.

Запуск:

python detect.py input.wav result.json

Выход — JSON, для каждой дорожки список отрезков с временем в секундах. Отрезки разных меток могут перекрываться; чего нет в списке — тишина. Поле score — уверенность от 0 до 1, желательно.

{
  "A": [
    {"start": 0.84, "end": 3.20, "label": "own", "score": 0.97},
    {"start": 2.95, "end": 4.10, "label": "leak", "score": 0.81}
  ],
  "B": [
    {"start": 2.70, "end": 6.05, "label": "own"},
    {"start": 7.30, "end": 9.00, "label": "third"}
  ]
}

Дополнительно: python clean.py input.wav clean.wav — та же стерео-запись, с каждой дорожки удалён leak.

Ограничения

- Только процессор, видеокарта опционально.

- На одном ядре не медленнее 1/15 реального времени: минута записи — не дольше 4 с. (для видеокарты условие тоже)

- Python 3.10+; зависимости — в requirements.txt, устанавливаются из pip.

- Плюс, но не требование: потоковая обработка с заглядыванием вперёд не больше 1 с.

Базовое решение

Решение сравнивается с простым правилом. Отрезок речи на дорожке считается own, если громкость дорожки на нём хотя бы на 6 дБ выше громкости второй дорожки, иначе leak. Третьего говорящего правило не различает.

Где правило ошибается:

- двойной разговор — отрезок целиком уходит одному участнику;

- сильная наводка, затухание меньше 6 дБ — чужая речь считается своей;

- тихий владелец и громкий собеседник — собственная речь владельца отбрасывается;

- третий говорящий не замечается вовсе.

Правило реализуется самостоятельно; сравнение с ним — обязательная часть отчёта.

Что сдать

Срок — 5 дней с момента получения задания, объём рассчитан на 3–5 дней работы. Недоделанное сдаётся как есть, с описанием следующих шагов.

- Код — репозиторий:

  - detect.py по интерфейсу выше (и clean.py, если сделана дополнительная часть);

  - генератор синтетических записей с разметкой;

  - скрипт оценки: решение и базовое правило на одних и тех же данных;

  - README: как установить и запустить каждую часть, если для видеокарты то условия запуска.

- Отчёт —формат любой:

  - постановка и принятые допущения;

  - метод и почему выбран именно он;

  - результаты в сравнении с базовым правилом, отдельно по трудным случаям;

  - где решение ошибается и почему;

  - что стоит сделать дальше, если бы была ещё неделя.

- Затраченное время в часах; на оценку не влияет.

Критерии оценки

Решение запускается на закрытом наборе синтетических записей: та же модель сигнала, другой генератор и другие голоса. Так проверяется, что решение не подогнано под собственные данные.

| Что мерится | Как |
| --- | --- |
| Разметка | F1 по кадрам 10 мс для own, leak, third; допуск 50 мс на границах |
| Трудные случаи | то же отдельно: двойной разговор, затухание наводки меньше 10 дБ, дрейф пути |
| Чистота дорожки | насколько голосовой эмбеддинг по отрезкам own ближе к эмбеддингу чистой речи владельца, чем по базовому правилу |
| Скорость | укладывается ли в 1/15 реального времени на одно ядро |

Помимо цифр оцениваются:

- постановка задачи и то, что доопределено самостоятельно;

- честность проверки: раздельные данные, разброс результата, что не сработало;

- объяснение, почему метод работает, а не только что он работает;

- код, который запускается и читается.

Простое решение с ясным анализом ценится выше сложного без него.

Допустимые средства

- Любые библиотеки и открытые предобученные модели (детекторы речи, голосовые эмбеддинги, подавители эха) — с указанием в отчёте и в рамках ограничений по скорости.

- Любой подход: обработка сигналов, статистика, обучаемые модели или их сочетание.

- ИИ-ассистенты допускаются; автор должен уметь объяснить и изменить любую часть решения.

- Неоднозначности в условии трактуются самостоятельно; принятые решения фиксируются в отчёте.